若羌县天汇陆桥石碴有限公司石料加工堆放区、生活区

临时用地建设项目土地复垦方案报告书

项目单位：若羌县天汇陆桥石碴有限公司

编制单位：库尔勒丰源矿业咨询有限公司

二○二三年三月

若羌县天汇陆桥石碴有限公司石料加工堆放区、生活区临时用地

建设项目土地复垦方案报告书

项目名称：若羌县天汇陆桥石碴有限公司石料加工堆放区、生活区

临时用地建设项目土地复垦方案

项目单位：若羌县天汇陆桥石碴有限公司

单位地址：若羌县铁干里克镇楼兰物流服务区商品房3幢308室

联 系 人：吴松山

联系电话：18509350996

目  录

1前言	1

1.1编制背景及过程	1

1.2复垦方案摘要	4

2编制总则	7

2.1编制目的	7

2.2编制原则	7

2.3编制依据	7

2.4主要计量单位	10

3项目概况	11

3.1项目简介	11

3.4项目区土地利用状况	14

4临时用地占用方案	15

4.1临时用地建设必要性	15

3.3项目区社会经济概况	15

4.2坚持节约集约利用选址原则	15

4.3临时占用区基本周边情况分析	15

5土地复垦方向可行性分析	16

5.1土地损毁分析与预测	16

5.2复垦区土地利用状况	18

5.3生态环境影响分析	19

5.4土地复垦适宜性评价	23

6土地复垦预防及质量标准	33

6.1土地复垦预防	33

6.2.土地复垦质量控制标准	36

6.3环境监测	39

7土地复垦工程设计及工程量测算	42

7.1土地复垦工程经费估算依据	42

7.2工程经费估算单价及取费标准	42

7.3土地复垦工程经费估算	45

7.4总费用汇总与年度安排	48

8保障措施与效益分析	51

8.1 组织保障	51

8.2技术保障	51

8.3资金保障	51

8.4监管保障	52

8.5效益分析	52

8.6安全措施	53

附图：

1、 若羌县天汇陆桥石碴有限公司石料加工堆放区、生活区临时用地建设项目总平面图

2、若羌县天汇陆桥石碴有限公司石料加工堆放区、生活区临时用地建设项目土地损毁预测图

3、若羌县天汇陆桥石碴有限公司石料加工堆放区、生活区临时用地建设项目土地损毁规划图

4、若羌县天汇陆桥石碴有限公司石料加工堆放区、生活区临时用地建设项目土地复垦工程布置图

附表：

1、土地勘测定界表

2、土地分类面积表

附件：

1、若羌县天汇陆桥石碴有限公司营业执照

# 1前言

## 1.1编制背景及过程

### 1.1.1编制背景

主体工程：若羌县天汇陆桥石碴有限公司已经建设了若羌县天汇陆桥石碴有限公司石料加工堆放区、生活区，特向若羌县自然资源局申请若羌县天汇陆桥石碴有限公司石料加工堆放区、生活区临时用地并办理相关手续。为珍惜和合理利用每一寸土地，改善生态环境，实现土地资源可持续利用，促进区域经济、社会和环境的和谐发展。若羌县天汇陆桥石碴有限公司委托库尔勒丰源矿业咨询有限公司承担若羌县天汇陆桥石碴有限公司石料加工堆放区、生活区临时用地土地复垦方案，编制《若羌县天汇陆桥石碴有限公司石料加工堆放区、生活区临时用地建设项目土地复垦方案报告书》工作。

若羌县天汇陆桥石碴有限公司石料加工堆放区、生活区临时用地项目区位于新疆若羌县工业园区以南1号建筑用花岗岩矿采矿权西北部。

项目区中心地理坐标(CGCS2000坐标系)：东经：88°26′34″，北纬：38°51′33″。

若羌县天汇陆桥石碴有限公司石料加工堆放区、生活区临时用项目区属于若羌县管辖，位于阿尔金山北沿山前地带，其北为塔里木盆地，地貌特征为较强切割中山区。地势总体上东高西北低。项目区海拔1313～1272米，最大相对高差41米。项目区内无居民点,项目区内现状调查无地质灾害迹象。

本项目（临时用地）工程包括A:生活区1、生活区2,B:磅房、C:堆放区1D:堆放区2、E堆放区3。该建设项目临时用地总占地面积9.109676公顷。其中：

生活区1 S=841.00 平方米 合1.26亩，

生活区2 S=522.45 平方米 合0.78亩,

磅房     S=255.53 平方米 合0.38亩,

堆放区1 S=75563.76 平方米 合113.35亩,

堆放区2 S=6762.08 平方米 合10.14亩,

堆放区3 S=7151.94 平方米 合10.73亩,

合计 S=91096.76平方米 合136.65亩。

地块A界址点成果表详见表1-1

| 生活区1界 址 点 成 果 表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 宗地号：121321141121GY00014 |  |  |  |
| 权利人：若羌县天汇陆桥石碴有限公司 |  |  |  |
| 宗地面积(平方米): 841.00 |  |  |  |
| 建筑占地(平方米): 0.00 |  |  |  |
| 界 址 点 坐 标 |  |  |  |
| 序 号 | 点 号 | 坐 标 |  |
|  |  | x(m) | y(m) |
| 1 | J1 | 4304124.101 | 624872.749 |
| 2 | J2 | 4304109.000 | 624897.507 |
| 3 | J3 | 4304084.242 | 624882.406 |
| 4 | J4 | 4304099.342 | 624857.648 |

地块B 界址点成果表详见表1-2

| 生活区2界 址 点 成 果 表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 宗地号：121321141121GY00015 |  |  |  |
| 权利人：若羌县天汇陆桥石碴有限公司 |  |  |  |
| 宗地面积(平方米): 522.45 |  |  |  |
| 建筑占地(平方米): 0.00 |  |  |  |
| 界 址 点 坐 标 |  |  |  |
| 序 号 | 点 号 | 坐 标 |  |
|  |  | x(m) | y(m) |
| 1 | J1 | 4304061.946 | 625066.443 |
| 2 | J2 | 4304059.103 | 625080.281 |
| 3 | J3 | 4304057.331 | 625079.851 |
| 4 | J4 | 4304057.029 | 625081.000 |
| 5 | J5 | 4304020.774 | 625072.911 |
| 6 | J6 | 4304024.016 | 625057.336 |
| 7 | J7 | 4304034.423 | 625059.480 |
| 8 | J8 | 4304033.107 | 625064.992 |
| 9 | J9 | 4304040.679 | 625066.539 |
| 10 | J10 | 4304041.111 | 625064.716 |
| 11 | J11 | 4304043.969 | 625065.406 |
| 12 | J12 | 4304043.539 | 625067.173 |

| 磅房界 址 点 成 果 表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 宗地号：121321141121GY00014 |  |  |  |
| 权利人：若羌县天汇陆桥石碴有限公司 |  |  |  |
| 宗地面积(平方米): 255.53 |  |  |  |
| 建筑占地(平方米): 0.00 |  |  |  |
| 界 址 点 坐 标 |  |  |  |
| 序 号 | 点 号 | 坐 标 |  |
|  |  | x(m) | y(m) |
| 1 | J1 | 4304033.361 | 624977.081 |
| 2 | J2 | 4304028.354 | 624986.145 |
| 3 | J3 | 4304012.401 | 624976.269 |
| 4 | J4 | 4304008.797 | 624982.486 |
| 5 | J5 | 4304006.016 | 624980.621 |
| 6 | J6 | 4304015.479 | 624965.155 |

| 生产堆放区1界 址 点 成 果 表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 宗地号：121321141121GY00019 |  |  |  |
| 权利人：若羌县天汇陆桥石碴有限公司 |  |  |  |
| 宗地面积(平方米): 75563.76 |  |  |  |
| 建筑占地(平方米): 0.00 |  |  |  |
| 界 址 点 坐 标 |  |  |  |
| 序 号 | 点 号 | 坐 标 |  |
|  |  | x(m) | y(m) |
| 1 | J1 | 4304055.131 | 625142.152 |
| 2 | J2 | 4303946.131 | 625435.431 |
| 3 | J3 | 4303711.559 | 625317.845 |
| 4 | J4 | 4303727.969 | 625107.121 |

| 堆放区界2 址 点 成 果 表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 宗地号：121321141121GY00017 |  |  |  |
| 权利人：若羌县天汇陆桥石碴有限公司 |  |  |  |
| 宗地面积(平方米): 6762.08 |  |  |  |
| 建筑占地(平方米): 0.00 |  |  |  |
| 界 址 点 坐 标 |  |  |  |
| 序 号 | 点 号 | 坐 标 |  |
|  |  | x(m) | y(m) |
| 1 | J1 | 4303796.747 | 624814.856 |
| 2 | J2 | 4303856.907 | 624903.142 |
| 3 | J3 | 4303786.356 | 624917.513 |
| 4 | J4 | 4303732.840 | 624827.331 |

| 堆放区3界 址 点 成 果 表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 宗地号：121321141121GY00018 |  |  |  |
| 权利人：若羌县天汇陆桥石碴有限公司 |  |  |  |
| 宗地面积(平方米): 7151.94 |  |  |  |
| 建筑占地(平方米): 0.00 |  |  |  |
| 界 址 点 坐 标 |  |  |  |
| 序 号 | 点 号 | 坐 标 |  |
|  |  | x(m) | y(m) |
| 1 | J1 | 4303616.773 | 625047.706 |
| 2 | J2 | 4303544.435 | 625160.960 |
| 3 | J3 | 4303509.713 | 625141.421 |
| 4 | J4 | 4303548.052 | 625024.187 |

根据《中华人民共和国土地管理法》、《土地复垦条例》、《国土资源部关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》规定。若羌县天汇陆桥石碴有限公司现委托库尔勒丰源矿业咨询有限公司为其编制《若羌县天汇陆桥石碴有限公司石料加工堆放区、生活区临时用地建设项目土地复垦方案》。

### 1.1.2编制过程

a)前期工作

受若羌县天汇陆桥石碴有限公司委托后，库尔勒丰源矿业咨询有限公司由相关技术人员组成了方案编制组。

b)已定初步方案

选定土地复垦标准、措施、明确土地复垦目标，确定复垦费用来源，初步已定本项目土地复垦方案。

c)方案协调论证

对初步已定的土地复垦方案广泛征询土地复垦义务人、政府相关部门（自然资源、林业和草原、水利、农业、环保）、土地使用权人和社会公众的意愿，从组织、经济、技术、费用保障、复垦目标以及公众接受程度等方面进行了可行性论证。

d)编制复垦方案

依据本方案协调论证的结果，确定土地复垦标准，优化工程设计，完善工程量测算及投资估算，细化土地复垦实施计划安排以及费用、技术和组织管理保障措施，编制详细土地复垦方案。土地复垦方案编制步骤详见下图。

现状分析与评价

土地损毁预测

土地复垦

适宜性评价

确定复垦目标

选定复垦目标

工程设计及工程量测算

实施计划安排

投资估算

方案实施保护措施

方案编制前期工作

已定初步方案

方案协调论证

复垦方案编制

资料收集

野外调研

样品检测

公众参与

图1-1   土地复垦方案编制步骤图

## 1.2复垦方案摘要

a）服务年限

1）项目建设工期和临时用地使用期：

根据《土地管理法》第五十七条规定，临时使用土地期限一般不超过1年，本项目临时用地申请使用期限为2年，根据项目现场踏勘及业主介绍，本项目涉及的临时用地已经开始动工，即本项目临时用地的服务期限为方案编制时间开始算起，即2023年4月至2025年3月。

2）复垦工期、监测管护期：

若羌县天汇陆桥石碴有限公司石料加工堆放区、生活区临时用地建设项目临时用地复垦工期为6个月，即2025年3月-2025年9月，监测管护期1年，即2025年9月2026年9月。

3）土地复垦服务年限

根据《中华人民共和国土地管理行业标准》（TD/T1031.1-2011）和（TD/T1031.6-2011）的相关规定及要求，建设项目土地复垦服务年限=建设期+复垦工期+监测管护期。

本项目临时用地使用期为2023年4月-2025年3月，复垦期为2025年3月-2025年9月，监测管护期为2025年9月2026年9月，故本方案土地复垦服务年限为3.5年（42个月），即2023年4月2026年9月。

b）方案涉及的各类面积

1）损毁土地面积

根据土地面积分析统计本项目总占土地面积为9.109676公顷。已损毁土地面积为9.109676公顷。

2）项目区面积：项目区面积9.109676公顷。

3）复垦区面积：复垦区面积=永久性未利用地面积+损毁土地面积=0公顷+9.109676公顷=9.109676公顷。

4）复垦责任范围面积：复垦责任范围总面积=复垦区面积-永久性未利用地面积=9.109676公顷-0公顷=9.1096762公顷。

c）土地损毁情况

到目前为止若羌县天汇陆桥石碴有限公司石料加工堆放区、生活区临时用地建设项目临时用地已损毁土地面9.109676公顷，其中建设用地中工矿用地占地5.402647公顷，未利用地中其他草地3.707029公顷。

A:生活区1、生活区2已损毁土地面0.136345公顷

B：磅房已损毁0.025553公顷

C：堆放区1已损毁7.556376公顷

D：堆放区2已损毁0.676208顷

E堆放区3已损毁0.715194公顷

土地复垦目标

本项目复垦责任范围面积9.109676公顷其中建设用地中工矿用地占地5.402647公顷，未利用地中其他草地3.707029公顷，根据损毁土地复垦适宜性评价结果，本项目最终复垦土地9.109676公顷。

e）复垦投资情况

根据计算，本方案复垦责任范围面积为9.109676公顷合136.65亩，复垦静态总投资总计45.69 万元，动态总投资总计47.52 万元，静态亩均投资为0.3334万元/亩，动态亩均投资0.3477万元/亩。

根据土地复垦条例实施办法，生产建设周期在三年以下的项目，需一次性全额预存土地复垦费用，且要求在生产建设活动结束前一年预存完毕。本项目临时用地使用期为2年，本项目土地复垦费用建议一次性交清。项目土地复垦费用来源于项目总投资。复垦投资费用估算见表1-4。亩均投资估算表见表1-5。

表1-4   投资估算总表

| 序号 | 费用名称 | 金额(万元) | 各分项费用占总费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土地复垦工程施工费 | 39.20 | 85.79 |
| 二 | 设备费 | 0.00 | 0.00 |
| 三 | 土地复垦监测与管护费 | 0.06 | 0.12 |
|  | 复垦监测费 | 0.06 |  |
| 四 | 其他费用 | 4.31 | 9.44 |
| （一） | 前期工作费 | 0.78 | 1.72 |
| （二） | 业主管理费 | 0.78 | 1.72 |
| （三） | 工程监理费 | 2.16 | 9849.90 |
| （四） | 竣工验收费 | 0.59 | 2686.34 |
| 五 | 预备费 | 2.12 | 4.64 |
| （一） | 基本预备费 | 1.27 | 2.79 |
| （二） | 风险金 | 0.85 | 1.86 |
| 六 | 静态总投资 | 45.69 | 100.00 |
| 七 | 动态总投资 | 47.52 |  |

表1-5   亩均投资估算表

| 类 型 | 复垦面积及费用 |
| --- | --- |
| 复垦面积（公顷） | 9.109676 |
| 静态投资（万元） | 45.69 |
| 动态投资（万元） | 47.52 |
| 静态亩均投资（元） | 3334 |
| 动态亩均投资（元） | 3477 |

# 2编制总则

## 2.1编制目的

若羌县天汇陆桥石碴有限公司必须对项目损毁的土地承担复垦责任和义务，并委托设计单位对项目编制土地复垦方案，其主要目的如下：

- 把土地复垦目标、任务、措施和计划落实到实处。

- 为土地复垦方案的实施提供技术依据和实践指导。

- 为土地复垦的实施管理、监督检查以及土地复垦费征收等提供依据。

- d）为集约节约利用土地，保护和改善生态环境提供保障。

## 2.2编制原则

依据《中华人民共和国土地管理法》、《土地复垦条例》和《土地复垦质量控制标准》等法律法规以及土地复垦方案的编制依据应根据当地自然环境与社会经济实际情况，按照经济合理、技术可行、综合效益最佳和便于操作的要求，结合项目的特征和实际情况，遵循以下复垦原则：

- 源头控制，预防与复垦相结合。

- b）土地复垦与建设项目统一规划，同步实施。

c）因地制宜，复垦方向一般与周边或损毁前土地利用方式保持一致，并优先用于农业。

d）保护和利用土地相结合。

## 2.3编制依据

### 2.3.1法律法规

1、《地质灾害防治条例》（国务院394号令，2003年11月24日公布，2004年3月1日起施行）；

2、《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修正）；

3、《中华人民共和国矿产资源法》（2009年修正）

4、《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）；

5、《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令2019年7月16日第44号）；

6、《中华人民共和国水土保持法》（2011年）；

7、《土地复垦条例实施办法》（国土资源部令第 56 号， 2019 年 7 月 16 日 修正）；

8、《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2014年修正）；

9、《中华人民共和国环境保护法》（主席令第9号，2019年1 月1日修正）；

10、《国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》（国发［2005］28号）；

11、《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》（国土资发[2004]208号）；

12、《国土资源部关于贯彻实施〈土地复垦条例〉的通知》（国土资发[2011]50

号）；

13、《关于落实国土资源部贯彻实施〈土地复垦条例〉的通知》（新国土资发[2011]421号）；

14、《矿产资源开采登记管理办法》 （ 国务院令第 241 号， 2014 年 7 月 29 日 修正）；

15、《新疆维吾尔自治区地质环境保护条例》（2021年1月1日起施行）；

16、《新疆维吾尔自治区矿产资源管理条例》；

17、《新疆维吾尔自治区探矿权采矿权管理办法》（新政办发［2007］229号）；

18、《新疆维吾尔自治区地质灾害防治条例》（2019 年11月29日）

19、《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2018年修订）

20、《关于进一步规范采矿登记申请资料和申报要求的紧急通知》（新国土资发［2006］277号）；

### 2.3.2有关政府文件

1、国土资源部办公厅《关于做好土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规[2016]21号）；

2、自治区国土资源厅《关于做好<土地复垦方案>编审有关工作的通知》（新国土资规[2018]1号）；

3、《国土资源部 财政部 环境保护部 国家质量监督检验检疫总局 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4 号）；

4、国土资源部、工业和信息化部、财政部、环境保护部和国家能源局文件《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》（国土资发[2016]63号）；

5、《国务院办公厅转发国土资源部、建设部关于加强地质灾害防治工作意见的通知》（国办发[2001]35号）；

6、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（国家环保总局环发[2005]109号），2005年；

7、 《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》 （国土资发［2004］69号）；

### 2.3.3技术规范、标准、规程

1、《污水综合排放标准》（GB8978-2017）；

2、《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）；

3、《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）；

4、《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005－2005）；

5、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

6、《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；

7、《土壤环境质量标准（修订）》（GB15618-2015）；

8、《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453-2008）；

9、《土地基本术语》（GB/T19231-2003）；

10、《水土保持综合治理规划通则》（GB/T15772-2008）；

11、《开发建设项目水土保持方案技术规范》（GB50433-2008）；

12、《地质图用色标准及用色原则》（DZ/T0179-1997）；

13、《泥石流灾害防治工程勘查规范》（DZ/T0220-2006）；

14、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T0221-2006）；

15、《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）；

16、《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015）；

17、《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T0287-2015）；

18、《水土保持监测技术规程》（SL227-2002）；

19、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

20、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）；

21、《生态环境状况评价技术规范（试行）》（HJ/T192-2015）；

22、《矿山土地复垦基础信息调查规程》（TD/T 1049-2016）

23、《土地复垦方案编制规程  第1部分：通则》（TD/T1031.1-2011）；

24、《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）；

25、《第三次全国土地调查技术规程》（TD/T1014-2020）；

26、《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2000）；

27、《生产项目土地复垦验收规程》（TD/T1044-2014）；

28、《新疆维吾尔自治区土地整治工程建设标准》（DB65/T3722-2015）；

29、《非金属矿山行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0312-2018）；

30、《财政部、国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综[2011]128号）；

31、《新疆维吾尔自治区土地整治项目补充预算定额》（新财综[2019]1号）；

### 2.3.4其它相关依据

1、委托书；

2、若羌县自然资源局出具的该项目区土地利用现状类型、开发利用规划及权属证明；

3、现场调查成果。

## 2.4主要计量单位

表2-1   主要计量单位表

| 序号 | 名称 | 计量名称 | 计量符号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面积 | 公顷；平方公里 | 公顷；km2 |
| 2 | 长度 | 米；公里 | m；km |
| 3 | 体积 | 立方米 | m3 |
| 4 | 产量 | 吨；万吨；千瓦 | t；万t；kw |
| 5 | 单价 | 万元/公顷；元/吨；元/立方米 | 万元/公顷；元/t；元/ m3 |
| 6 | 时间 | 年、天 | a；d |
| 7 | 复垦费用 | 元/万元（人民币） | — |

# 3项目概况

## 3.1项目简介

### 3.1.1项目简介

若羌县天汇陆桥石碴有限公司石料加工堆放区、生活区临时用地土地位于阿尔金山北沿山前地带，其北为塔里木盆地，地貌特征为较强切割中山区，地貌特征为较强切割中山区。地势总体上东高西低。

项目区中心地理坐标(CGCS2000坐标系)：东经：88°26′34″，北纬：38°51′33″。

若羌县天汇陆桥石碴有限公司石料加工堆放区、生活区临时用地建设项目为若羌县天汇陆桥石碴有限公司生产建设而设，本项目临时用地包括A:生活区1、生活区2,B:磅房、C:堆放区1D:堆放区2、E堆放区3项目基本情况如下：

建设单位：若羌县天汇陆桥石碴有限公司；

项目地点：若羌县铁干里克镇楼兰物流服务区商品房3幢308室

项目建设性质：新建

项目占地：项目占地面积9.109676公顷

### 3.1.2项目总体布局

a）主体工程

本项目作为若羌县天汇陆桥石碴有限公司石料加工堆放区、生活区临时用地的主要设施，将解决若羌县天汇陆桥石碴有限公司生产、生活、办公等相关问题。

若羌县天汇陆桥石碴有限公司石料加工堆放区、生活区临时用地包括A:生活区1、生活区2,B:磅房、C:堆放区1D:堆放区2、E堆放区3

b）临时工程

本项目涉及的临时用地由A:生活区1、生活区2,B:磅房、C:堆放区1D:堆放区2、E堆放区3

组成。

若羌县天汇陆桥石碴有限公司石料加工堆放区、生活区临时用地建设项目临时用地占地总面积为9.109676公顷，其中建设用地中工矿用地占地5.402647公顷，未利用地中其他草地3.707029公顷。已损毁9.109676公顷

A: 生活区1、生活区2已损毁土地面0.136345公顷

B：磅房已损毁0.025553公顷

C：堆放区1已损毁7.556376公顷

D：堆放区2、已损毁0.676208公顷

E  堆放区3已损毁0.715194公顷

表3-1   项目用地情况汇总表

| 临时用地 | 功能分区 | 损毁情况 | 损毁面积 | 损毁地类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公顷 |  |
| 地块A | 生活区1、生活区2 | 已损毁 | 0.136345 | 生活区1其他草地生活区2为为采矿用地 |
| 地块B | 磅房 | 已损毁 | 0.025553 | 其他草地 |
| 地块C | 堆放区1 | 已损毁 | 7.556376 | 其他草地/采矿用地 |
| 地块D | 堆放区2 | 已损毁 | 0.676208 | 采矿用地 |
| 地块E | 堆放区3 | 已损毁 | 0.715194 | 采矿用地 |
| 合计 |  |  | 9.109676 | 其他草地/采矿用地 |

### 3.2项目区自然概况

### 3.2.1地理位置

若羌县天汇陆桥石碴有限公司石料加工堆放区、生活区临时用地土地位于新疆若羌县工业园区以南1号建筑用花岗岩矿采矿权西北部。

测区中心地理坐标(CGCS2000坐标系)：东经：88°26′34″，北纬：38°51′33″。

### 3.2.2地貌

若羌县天汇陆桥石碴有限公司石料加工堆放区、生活区临时用地区属于若羌县管辖，位于阿尔金山北沿山前地带，其北为塔里木盆地，地貌特征为较强切割中山区。地势总体上东高西低。项目区海拔1313～1272米，最大相对高差41米。项目区内无居民点,项目区内现状调查无地质灾害迹象。

### 3.2.3气候

该矿所处的若羌县属暖温带大陆性荒漠干旱气候。

### 3.2.4土壤

项目区地形坡度最大32°，项目区范围内为采矿用地及其他草地，位于阿尔金山北沿山前地带，其北为塔里木盆地，地貌特征为较强切割中山区，地表粉土含量较多，基本无腐殖质层，主要以母质层为主。

### 3.2.5植被

项目区位于阿尔金山北沿山前地带，其北为塔里木盆地，地貌特征为较强切割中山区。地势总体上东高西低山体岩石裸露，覆盖程度低，仅在山顶平台有少量残积碎石、砂土，沟谷中有少量洪积砂砾石层覆盖。区内植被稀少，仅沟谷分布少量植被。（照片3-1），项目区及附近区域内野生动物种类较少和数量较小，多为鼠、蜥蜴等广布种，无珍稀和濒危物种。

照片3-1   项目区周边情况1（局部）

照片3-2   项目区周边情况2（局部）

### 3.2.6水文

根据《新疆罗布泊—阿尔金山—昆仑山地区区域水文地质调查报告》（1：100万），该区域属阿尔金山北沿山前地区，植被稀疏，属典型的高原气候，温差变化较大，夏季最高月平均气温16.7℃，冬季最低月平均气温-9.5℃，极端气温可达-40℃。年降水量18.6毫米，蒸发量2507毫米，蒸发量大于降水量，水文地质条件简单，地下水补给来源为冰雪融水和大气降水补给，地下水矿化度小于1克/升，水化学类型HCO3·SO4—Ca型水。含水层随季节改变而变化，地下水沿地形由北向南沿低凹沟谷径流排泄。部分基岩由于构造和风化作用使基岩破碎产生裂隙，形成含水层，沿基岩与第四系的接触带成泉溢出，泉流量可达6—9升/秒。

项目区属中山切割地形，总体为中部高南北低，东高西低，海拔标高1313-1272米，相对高差41米，属地形起伏较大的中山地区，区内无地表水体，无常年地表径流，区内沟谷只有在降雨量较大时才有短暂流水，降雨结束后很快干涸。地下水补给主要为大气降水，本区气候干燥，降水量少而蒸发量大，夏季偶有暴雨，地势易于排泄，不易渗透，项目区不会形成大量积水。

地下水补给来源主要为大气降水。本区地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙潜水、基岩裂隙水。其中：

第四系松散岩类孔隙潜水分布在沟谷中，含水层岩性主要为坡积、冲洪积的砂砾石，含水层孔隙率较高，渗透性较好，含水情况随降雨情况而变化。

基岩裂隙水分布于周边基岩区，含水层岩性主要为变质砂岩、石英岩和酸性岩浆岩。由于基岩浅部较破碎，在构造和风化作用下，易形成构造裂隙和风化裂隙，裂隙较发育，但地形较陡，造成浅部透水性好而富水性弱。

本区大气降雨是主要补给源，无大的断裂带分布，岩石节理裂隙发育程度并随深度增加而减弱，地下水对项目区无大的影响。

综上，水文地质条件属简单类型。

### 3.2.7地质

项目区地层出露比较简单，岩性较单一。根据岩石强度、岩体结构特征以及岩层组合特点，划分为中等坚硬的块状区域变质岩岩组(ChBS)：

分布于整个项目区，岩性以中元古界长城系巴什考贡群，为绿片岩相的中—深变质岩系，岩组内片理发育不均，岩性主要为一套区域变质的灰白色、灰色二长花岗片麻岩、二长石英片岩。属中等以上坚硬岩石，节理不发育，岩石较完整，为块状结构的地质体。

经本次在地表调查，区内地形条件有利于排水，地层岩性单一，节理裂隙不发育。未见岩溶发育，第四系松散砂砾石层仅在项目区沟谷中极少量分布。项目区现状条件下稳定。

综上，工程地质条件属简单类型。

### 3.2.8地质灾害

根据新疆维吾尔自治区地震动峰值加速度区划图，该区地震动峰值加速度为0.2g，相当于地震基本烈度Ⅷ度。项目区附件无居民点，无耕地、草场，生产用水不含放射性及有毒有害物质，生产、生活的污水和污物等生产、生活垃圾极少。不会对环境造成化学污染。

该区环境地质条件较好。

## 3.4项目区土地利用状况

1、项目区土地利用类型

若羌县天汇陆桥石碴有限公司石料加工堆放区、生活区临时用地建设项目临时用地建设项目临时用地占地面积为合计 S=91096.76平方米， 合9.109676公顷，其中建设用地中工矿用地占地5.402647公顷，未利用地中其他草地3.707029公顷。 合136.65亩。

已损毁占地总面积为9.109676公顷

A: 生活区1、生活区2已损毁土地面0.136345公顷，合2.04亩，

B：磅房已损毁0.025553公顷，合0.38亩,

C：堆放区1已损毁7.556376公顷，合113.35亩

D：堆放区2、已损毁0.676208公顷，合10.14亩,

E  堆放区3已损毁0.715194公顷，合10.73亩,

地类属于采矿用地，也有少量其他草地 ，项目区土地所有权属若羌县所有。

# 4临时用地占用方案

## 4.1临时用地建设必要性

本次临时用地作为若羌县天汇陆桥石碴有限公司生产建设的必要条件之一，在有效推进生产建设，是服务于若羌县天汇陆桥石碴有限公司生产的必要条件。

## 4.2坚持节约集约利用选址原则

总体上，选址综合节约集约用地、建设成本、工程施工难度等因素，是因地制宜的科学选址方案，用地规模基本合理。

## 4.3临时占用区基本周边情况分析

若羌县天汇陆桥石碴有限公司石料加工堆放区、生活区临时用地建设项目临时用地未占用永久基本农田。

# 5土地复垦方向可行性分析

## 5.1土地损毁分析与预测

a）土地损毁环节

根据项目特点，结合项目组成分析，项目土地损毁环节为临时用地A:生活区1、生活区2,B:磅房、C:堆放区1D:堆放区2、E堆放区3土地损毁。

根据临时用地建设及使用情况分析，本项目临时用地A:生活区1、生活区2,B:磅房、C:堆放区1D:堆放区2、E堆放区3,损毁土地方式为压占土地损毁。

### 5.1.1已损毁土地现状

到目前为止，若羌县天汇陆桥石碴有限公司石料加工堆放区、生活区临时用地建设项目临时用地已开工建设，已经存在土地已损毁的情况。

### 5.1.2已损毁土地预测

根据项目区实际情况，本方案将土地损毁程度分析等级划分为3级标准。

具体标准已定见表5-2。

表5-2   压占地损毁程度评价因素及等级标准表

| 评价因素 | 评价因子 | 评价等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轻度损毁 | 中度损毁 | 重度损毁 |
| 地表变形 | 压占面积 | <1公顷 | 1-10公顷 | >10 公顷 |
|  | 排土高度 | <20m | 20-50m | >50m |
|  | 边坡坡度 | <25° | 25°- 35° | >35° |
| 占压物性状 | 砾石含量增加 | <10% | 10-30% | >30% |
|  | 有机质含量下降 | <15% | 15-65% | >65% |
|  | 有毒元素污染 | <X+2S | [X+2S，X+4S] | >X+4S |
|  | pH值 | 6.5-7.5 | 4-6.5，7.5-8.5 | <4， >8.5 |
| 稳定性 | 稳定性 | 稳定 | 较稳定 | 不稳定 |

注：任何一项指标达到相应标准即认为土地损毁达到该损毁等级；式中X为测定平均值，S为标准差。

e）已损毁土地预测

本项目涉及4个单元，全部为已损毁土地，本项目已损毁土地区域为临时用地A:生活区1、生活区2,B:磅房、C:堆放区1D:堆放区2、E堆放区3,面积为9.109676公顷，地类属于采矿用地，也有少量其他草地 。根据《土地利用现状分类标准》（GB/T21010-2017）及若羌县自然资源局土地利用科提供的土地利用现状，到目前为止若羌县天汇陆桥石碴有限公司石料加工堆放区、生活区临时用地建设项目临时用地已损毁土地面9.109676公顷，其中A:生活区1、生活区2,B:磅房、C:堆放区1D:堆放区2、E堆放区3。

均为地类属于采矿用地，也有少量其他草地。项目区土地所有权属若羌县所有。损毁土地方式为压占，损毁程度为中度。分析详见表5-3。

表5-3   项目区损毁土地预测分析结果表

| 临时用地 | 功能分区 | 损毁情况 | 损毁面积 | 损毁地类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公顷 |  |
| 地块A | 生活区1、生活区2 | 已损毁 | 0.136345 | 生活区1其他草地生活区2为为采矿用地 |
| 地块B | 磅房 | 已损毁 | 0.025553 | 其他草地 |
| 地块C | 堆放区1 | 已损毁 | 7.556376 | 其他草地/采矿用地 |
| 地块D | 堆放区2 | 已损毁 | 0.676208 | 采矿用地 |
| 地块E | 堆放区3 | 已损毁 | 0.715194 | 采矿用地 |
| 合计 |  |  | 9.109676 | 其他草地/采矿用地 |

### 5.1.3复垦区与复垦责任范围确定

a）损毁土地面积

根据已损毁土地面积预测统计及已损毁土地面积分析统计，项目已损毁土地面积为9.109676公顷。

b）项目区面积

项目区面积=项目永久性未利用地面积+各临时用地区面积=0公顷+9.109676公顷=9.109676公顷。其中建设用地中工矿用地占地5.402647公顷，未利用地中其他草地3.707029公顷。

c）复垦区确定

根据中华人民共和国土地管理行业标准（TD/T1031.1-2011）中对复垦区的定义，复垦区指生产建设项目损毁土地和永久性未利用地构成的区域，本项目不涉及永久用地。

复垦区面积=永久性未利用地面积+损毁土地面积=0公顷+9.109676公顷=9.109676公顷。

d）复垦责任范围确定

因此，确定复垦责任范围为损毁土地区域，复垦责任范围总面积=复垦区面积=9.109676公顷-0公顷=9.109676公顷。

## 5.2复垦区土地利用状况

### 5.2.1土地利用类型

a）复垦责任范围土地利用类型

根据项目用地规模分析，项目区已损毁土地面积9.109676公顷，其中建设用地中工矿用地占地5.402647公顷，未利用地中其他草地3.707029公顷。。按《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）标准划分具体的土地利用现状类型及数量详见附表1和附表2。

### 5.2.2土地权属状况

本项目复垦责任范围内无土地纠纷。

### 5.2.3占用生态红线基本情况

若羌县天汇陆桥石碴有限公司石料加工堆放区、生活区临时用地建设项目临时用地土地复垦方案不占用生态保护红线。生态红线调查：目前新疆维吾尔自治区生态红线未最终划定

## 5.3生态环境影响分析

### 5.3.1土地资源的影响分析

本项目为若羌县天汇陆桥石碴有限公司石料加工堆放区、生活区临时用地建设项目临时用地，根据土地损毁分析与预测，结合项目用地规模及构成，本项目临时用地区域已对9.109676，其中建设用地中工矿用地占地5.402647公顷，未利用地中其他草地3.707029公顷。公顷土地造成损毁，按《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）标准划分已损毁土地面积9.109676公顷。总的来说，对生态系统服务功能的削弱影响较小。

项目建设中产生的生产垃圾经长期的日晒雨淋，垃圾中的有害物质通过垃圾渗滤液渗入土壤中，从而发生一系列物理、化学和生物反应，如过滤、吸附、沉淀或为植物根系吸收或北微生物合成吸收，造成土壤污染，从而降低土壤质量，且经过外力作用，生产垃圾中较小的碎石块也会进入附近的土壤，改变土壤的物质组成，破坏土壤的结构，降低土壤的生产力。生产垃圾应及时运至低洼地带的弃渣场填埋。

综上所述，本项目建设对土地资源的影响较轻。

### 5.3.2地形、地貌的影响分析

若羌县天汇陆桥石碴有限公司石料加工堆放区、生活区临时用地建设项目临时用地A:生活区1、生活区2B磅房、C:堆放区1D:堆放区2、E堆放区3损毁土地面积9.109676公顷，其中建设用地中工矿用地占地5.402647公顷，未利用地中其他草地3.707029公顷。因工程开挖将扰动原地貌

首先，工程施工过程中对地面的扰动，不同程度的破坏和损坏原地形地貌、土体结构，使之丧失或降低了原来所具有的功能，在雨季可能加剧原地貌侵蚀。

其次，主体工程区扰动面积大，时间长，主要表现在开挖量较大，造成地表疏松，局部地表形成坡度，为水力侵蚀和重力侵蚀发生提供了有利条件。综上所述，本项目建设对地形地貌的影响为较严重。

临时用地对项目区地形地貌的影响情况如下表：

表5-4   各功能区对地形地貌的影响情况表

| 序号 | 项目区范围（功能分区） | 破坏面积（hm²） | 地形地貌 | 破坏程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 生活区1、生活区2 | 0.136345 | 中山地貌 | 轻度压占 |
| B | 磅房 | 0.025553 | 中山地貌 | 轻度压占 |
| C | 堆放区1 | 7.556376 | 中山地貌 | 轻度压占 |
| D | 堆放区2 | 0.676208 | 中山地貌 | 轻度压占 |
| E | 堆放区3 | 0.715194 | 中山地貌 | 轻度压占. |

### 5.3.3地质环境的影响分析

1、地层

地层出露比较简单，岩性较单一。根据岩石强度、岩体结构特征以及岩层组合特点中等坚硬的块状区域变质岩岩组(ChBS)，岀露海拔高程 1313～1272米。

2、构造

区内无断层通过，构造活动不强烈。

3、岩浆岩

项目区内未见岩浆岩出露。

4、地震及区域地壳稳定性

根据新疆维吾尔自治区地震动峰值加速度区划图，该区地震动峰值加速度（图2-2），项目区按照地震动峰值加速度分区与地震基本烈度对照表（表5-5、5-6）确定项目区地震基本烈度为Ⅷ度。

表5-5   地震动峰值加速度分区的峰值加速度范围

| 地震动峰值加速度amax分区值 | 地震动峰值加速度amax范围 |
| --- | --- |
| 0.05g | 2.116855≤amax＜0.09 |
| 0.10g | 0.09≤amax＜184.74 |
| 0.15g | 184.74≤amax＜0.19 |
| 0.20g | 0.19≤amax＜0.28 |
| 0.30g | 0.28≤amax＜0.38 |
| 0.40g | 0.38≤amax＜0.75 |

表5-6   Ⅱ类场地地震动峰值加速度与地震基本烈度对照表

| Ⅱ类地震动峰值加速度（g） | 0.40≤amaxⅡ＜0.09 | 0.09≤amaxⅡ＜0.19 | 0.19≤amaxⅡ＜0.38 | 0.38≤amaxⅡ＜0.75 | amaxⅡ≥0.75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地震烈度 | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | ≥Ⅹ |

5、区域地壳稳定性

根据地壳结构、新生代地壳形变、现代构造应力场、地震震级、地震基本烈度、地震动峰值加速度等指标，并考虑评估区地貌、地质灾害等条件进行地壳稳定性划分（表5-7）。根据表中划分标准，将评估区划分为区域地壳次不稳定区，中等适宜须加强坑震和工程措施。

表5-7   区域地壳稳定性分区和判别指标一览表

| 稳定性分级 | 地壳结构 | 新生代地壳变形 火山、地热 | 迭加断裂角α | 布格异常梯度值Bs(10－5ms2·km2) | 地震 |  |  | 工程建设条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 最大震级M | 基本 烈度 | 地震动峰值加速度g |  |
| 稳定区 | 块状结构，缺乏深断裂或仅有基底断裂，地壳完整性好。 | 缺乏第四纪断裂，大面积上升，第四纪地壳沉降速率<0.1毫米/年，缺乏第四纪火山。 | 0°－3° 71－90° | 比较均匀变化，缺乏梯度带。 | M<5.5 | Ⅰ≤Ⅵ | ≤0.05 | 良好 |
| 基本稳定区 | 镶嵌结构，深断裂断续分布，间距大，地壳较完整。 | 存在第四纪断裂，断裂长度不大，第四纪地壳沉降速率0.1－0.4毫米/年，缺乏第四纪火山。 | 1小于3°－24° 5小于3°－70° | 地段性异常梯度带Bs=0.5－2.0 | 5.5≤M≤6.0 | Ⅰ=Ⅶ | 0.10-0.15 | 适宜但需抗震设计 |
| 次不稳定区 | 块状结构，深断裂成带出现，长度大于百km，地块呈条形、菱形、地壳破碎。 | 发育晚更新世和全新世以来活动断裂，延伸长度大于百千米，存在近代活动断裂引起的M>6级地震，第四纪地壳沉降速率大于0.4毫米/年，存在第四纪火山，温泉带。 | 25°－50° | 区域性异常梯度带Bs=2.0－3.0 | 6.0≤M≤7.0 | Ⅶ<Ⅰ≤Ⅷ | 0.20－0.4 | 中等适宜须加强坑震和工程措施 |
| 不稳定区 |  |  |  | 区域性异常梯度带 Bs＞3.0 | M≥7.25 | I>Ⅷ | >0.4 | 不适宜 |

资料来源：取自《区域地壳稳定性研究理论与方法》（地质出版社，1987）

6、水文地质

项目区除生产人员外，无居民居住，无自然保护区和旅游景点，无较重要水源地。依据《地质环境保护与恢复治理方案编制规范》附录B中评估区重要程度分级表（表5-8），确定评估区重要程度属一般区。

表5-8   评估区重要程度分级表

| 重要区 | 较重要区 | 一般区 |
| --- | --- | --- |
| 分布有500人以上的居民集中居住区 | 分布有200～500人的居民集中居住区 | 居民居住分散，居民集中居住区人口在200人以下 |
| 分布有高速公路、一级公路、铁路、中型以上水利、电力工程或其他重要建筑设施 | 分布有二级公路、小型水利、电力工程或其他较重要建筑设施 | 无重要交通要道或建筑设施 |
| 项目区紧邻国家级自然保护区（含地质公园、风景名胜区等）或重要旅游景区（点） | 紧邻省级、县级自然保护区或重要旅游景区（点） | 远离各级自然保护区及旅游景区（点） |
| 有重要水源地 | 有较重要水源地 | 无较重要水源地 |
| 破坏耕地、园地 | 破坏林地、草地 | 破坏其它类型土地 |
| 注：评估区重要程度分级采取按上一级别优先的原则确定，只要有一条符合者即为该级别。 |  |  |

### 5.3.4对水环境的影响分析

本工程建设不会对周边河流等水环境造成明显影响。工程可能影响的仅为施工期对复垦区内水环境的影响，主要表现以下方面：

1、施工人员生活污水

施工人员生活污水对复垦区水环境影响较小。

2、地下水环境影响

若羌县天汇陆桥石碴有限公司石料加工堆放区、生活区临时用地建设项目临时用地涉及的施工人员生活污水、生活垃圾发生量较小。

综上所述，本项目建设对水环境影响较轻。

### 5.3.5动植物的影响分析

1、动物资源影响初步分析

若羌县天汇陆桥石碴有限公司石料加工堆放区、生活区临时用地建设项目临时用地对野生动物的影响来自于施工期和营运期，由于保护动物主要分布于自然保护区或山区，本项目不涉及自然保护区或山区，阻隔对野生动物的影响很小。

2、植物资源影响初步分析

根据分析，已建工程评价范围属于未利用地，项目的实施在运营期对该区域的生物的生存环境、生物产量及生物多样性不产生影响。

综上所述，本项目建设对动植物的影响较轻。

### 5.3.6生态环境影响分析结论

该项目的实施，虽然对生态环境的影响大部分都是长期性和明显的，但全部是局部影响，项目区地质环境保护、土地复垦工程与生态重建的实施对生态环境的影响表现在以下几个方面：

1、防止土壤侵蚀与水土流失

2、对生物多样化的影响

3、对空气质量和局部小气候的影响

## 5.4土地复垦适宜性评价

土地适宜性评价的目的是通过评价来确定复垦后的土地利用方向及合理确定应采取的复垦工程及生物措施，以提出土地复垦的最佳方案。依照项目区土地复垦的可垦性与最佳效益原则对复垦责任范围损毁的各类土地的复垦适宜性进行评价。

### 5.4.1土地适宜性评价原则

1、综合分析原则：待复垦土地除受区域气候、地貌、土壤、水文、地质等自然成土因素的影响外，还要受人为因素的影响，如土地破坏类型、破坏程度和利用方式等，故复垦后质量状况是各种因素综合作用的结果。

2、主导因素原则：在土地利用中，土地质量可能因某一个因素的影响而有较显著的差异。这种情况下，在综合分析的基础上，要对主导因素做出较为准确的判断并对其影响重点考虑，以消除这种因素的影响。

3、综合效益原则：复垦应当充分考虑国家和企业经济条件承受能力，以适度的复垦投入获得最佳的经济、生态和社会效益。

4、复垦方向原则：复垦单元最终确定的复垦方向应符合土地利用总体规划和所涉及的土地权属人的意愿。

### 5.4.2适宜性评价的依据

（1）《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031.1-2011）；

（2）《土地复垦方案编制规程第6部分：建设项目》（TD/T1031.6-2011）；

（3）《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）；

（4）《农、林、牧生产用地污染控制标准》；

（5）《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）；

（6）《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2000）；

（7）《基本农田保护条例》（1998年）；

（8）《耕地后备资源调查与评价技术规程》（2003）；

（9）《耕地地力调查与质量评价技术规程》；

（10）《第二次全国土壤普查技术规范》；

（11）《若羌县土地利用总体规划(2010—2020)》；

（12）《若羌县土地利用总体规划(2015—2020)》；

（13）项目区土地损毁类型及其程度；

（14）土地损毁前的利用状况及生产水平；

（15）损毁土地资源复垦的客观条件。

### 5.4.3评价范围确定

复垦适宜性评价范围为方案服务年限内损毁的土地，根据项目已损毁土地分析及已损毁土地预测分析，项目区已损毁面积9.109676公顷，其中建设用地中工矿用地占地5.402647公顷，未利用地中其他草地3.707029公顷。按《土地利用现状分类》（GB/T21010-2007）标准划分，损毁地类为采矿用地，也有少量其他草地。

### 5.4.4评价体系与方法

1、评价体系

评价体系分为二级和三级体系两种类型。

二级体系分成两个序列，土地适宜类和土地质量等，土地适宜类一般分成适宜类、暂不适宜类和不适宜类，类别下面再续分若干土地质量等。土地质量等一般分成一等地、二等地和三等地，暂不适宜类和不适宜类一般不续分。

三级体系分成三个序列，土地适宜类、土地质量等和土地限制型。土地适宜类和土地质量等续分与二级体系一致。依据不同的限制因素，在土地质量等以下又分成若干土地限制型。

本复垦方案评价体系采取二级体系。

2、评价方法

评价方法分为定性和定量法分析两类。定性方法是对评价单元的原土地利用状况、土地损毁、公众参与、当地社会经济等情况进行综合定性分析，确定土地复垦方向和适宜性等级。定量分析包括极限条件法、综合指数法与多因素综合模糊法等，具体评价时可以采用其中一种方法，也可以将多种方法结合起来用。

极限条件法的计算公式为：Yi=min(Yij)，其中Yi为第i个评价单元的最终分值；Yij为第i个评价单元中第j参评因子的分值。

综合指数法的计算公式为：R(j)=i=1nFiWi，其中R(j)为第j单元的综合得分，Fi、Wi分别是第i个参评因子的等级指数和权重值，n为参评因子的个数。

根据项目区的实际情况和复垦后的土地用途，本复垦方案采用极限条件法。

### 5.4.5土地复垦适宜性评价步骤

土地复垦适宜性评价的步骤包括：在损毁土地预测和损毁程度分析的基础上，确定评价对象和范围；综合考虑复垦区的土地利用总体规划、公众参与意见以及其它社会经济政策因素分析，初步确定复垦方向，划定评价单元；针对不同的评价单元，建立适宜性评价方法体系和评价指标体系；评定各评价单元的土地适宜性等级，明确其限制因素；通过方案比选，确定各评价单元的最终土地复垦方向，划定土地复垦单元。

1、评价单元的划分

评价单元是土地适宜性评价的基本单元，是评价的具体对象。根据评价区的具体情况来决定。

1）划分原则

（1）综合分析原则

复垦土地单元的形成，除受区域气候、地貌、土壤、水文、地质等自然成土因素的影响外，更重要的是受人为因素的影响，如土地损毁类型、损毁程度和利用方式等。

（2）主导因素原则

在综合分析的基础上，对不同时期、不同部位出现的参评单元类型的主导因素作出较为准确的判断，尤其要注意同一参评单元类型在复垦不同空间的主导因素的转换。

（3）最佳效益原则

项目建设过程将会出现若干个土地单元类型，在若干个土地单元类型中，应该筛选出通过复垦可产生经济、生态和社会三大效益高度统一的单元类型，而且应与该区域的土地生态环境相协调一致。

（4）因地制宜和农用地优先的原则

在评价损毁土地适宜性评价时，应当分别根据评价区域性和差异性等具体条件确定其利用方向，不能强求一致。

（5）现实情况与预测分析的原则

待复垦土地均未损毁，具有不确定性，对土地的损毁形态仅仅是预测，为了做出评价对预测分析必须准确。

2）划分方法

从国内外工作实践来看，待复垦土地评价单元的划分大致有四种方式：一是以土地类型单元作为评价单元；二是以土壤分类单元作为评价单元，划分依据是土壤分类体系；三是以使用功能作为评价单元；四是以行政区划单位作为评价单元。本项目待复垦区土地适宜性评价单元划分方法采取第三种，即以使用功能作为评价单元。

- 划分结果

根据土地的损毁类型、程度、限制性因素和土壤类型、时序等因素进行综合划分，本方案以整个地块为一个评价单元。评价单元具体情况见表5-9。

表5-9   待复垦土地损毁单元情况表

| 临时用地 | 功能分区 | 损毁程度 | 原地类 | 破坏面积（hm²） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价单元 | A:生活区1、生活区2 | 轻度 | 生活区1其他草地生活区2采矿用地 | 0.136345 |
|  | B磅房 | 轻度 | 其他草地 | 0.025553 |
|  | C:堆放区1 | 轻度 | 其他草地/采矿用地 | 7.556376 |
|  | D:堆放区2 | 轻度 | 采矿用地 | 0.676208 |
|  | E堆放区3 | 轻度 | 采矿用地 | 0.715194 |
| 合计 |  |  |  | 9.109676 |

### 5.4.6复垦方向的初步确定

通过以上分析，结合项目实际情况，在确定土地利用方向时，依据复垦责任范围内土地利用总体规划、公众参与意见、自然条件以及社会经济因素；A:生活区1、生活区2,B磅房、C:堆放区1D:堆放区2、E堆放区3区土地利用方向主要为其他草地（表5-10）。

表5-10   评价范围损毁土地初步复垦方向确定表

| 一级评价单元 | 二级评价单元 | 适宜性评价 | 复垦方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压占区 | A:生活区1、生活区2B磅房、C:堆放区1D:堆放区2、E堆放区3 | 不适宜复垦为草地 | 其他草地 |

### 5.4.7评价方法

结合复垦区土地损毁特征以及区域自然环境、社会环境特点，本次土地适宜性评价采用极限条件法进行。

极限条件法是基于系统工程中“木桶原理”，即分类单元的最终质量取决于条件最差的因子的质量。其模型为：

Yi =min（Yij）

式中：Yi—第i个评价单元的最终分值；

Yij—第i个评价单元中第j参评因子的分值。

利用该评价标准只需确定复垦方向的限制性因子及相应分值，不需要确定权重，不同的复垦方向根据影响该复垦方向的因素选择相应的评价因子。按照优先复垦为耕地的原则，首先将复垦土地对耕地适宜性进行评价，如果不适宜耕地复垦方向，再继续对林地复垦方向或其他地类复垦方向进行评价。

### 5.4.8评价体系

评价体系采用土地适宜类、土地质量等和土地限制型三级体系。

（1）土地适宜类

按照损毁土地复垦的适宜性，分为适宜类、暂不适宜类和不适宜类。

（2）土地质量等

暂不适宜类和不适宜类不续分。适宜类土地按适宜程度、生产潜力、限制性因素及其强度分为三等，即一等地、二等地、三等地。

（3）土地限制型

在适宜类内，按主导限制因素划分土地限制型。一等地一般无限制，地形比较平坦、土壤质地好、土地肥力高、损毁程度轻微。二等地有一定限制，地表局部季节性积水、土壤质地中等、土地损毁中等，可采取措施加以改善。三等地有较多限制，土地土壤质地退化、土地损毁严重。

### 5.4.9评价指标及标准的建立

1、原则

本方案土地复垦适宜性评价主要依据《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013），各级地方土地主管部门的相关标准。评价指标体系的设置需要遵循如下原则：

（1）差异性原则；

（2）综合性原则；

（3）主导性原则；

（4）定量和定性相结合的原则；

（5）可操作性原则。

依据上述规定，针对本项目的实际情况，通过对本项目对土地的破坏类型、破坏程度的调查预测，评估区已损毁土地和已损毁土地面积之和为9.109676公顷，其中建设用地中工矿用地占地5.402647公顷，未利用地中其他草地3.707029公顷。。评估区土地复垦责任范围面积为9.109676公顷，待复垦土地总面积约9.109676公顷。

2、复垦土地的主要限制因素

复垦土地的主要限制因素是土地评级的依据。本项目区土地利用现状为采矿用地，也有少量其他草地，无灌溉条件，适宜性评价时可以不考虑耕地和林地，仅对草地进行适宜性评价。根据《土地复垦技术标准》，限制草地的主要因素有地形坡度、土壤母质、覆土厚度、排水条件、非均匀沉降、污染程度和土壤有机质等。根据以上限制因素的分析指标，将土地复垦适宜性评价等级确定为4级标准：1级表示土地属性最适宜，2级表示中等适宜，3级表示不太适宜，N表示不适宜（表5-11）。

表5-11   主要限制因素与农林牧评级指标

| 限制因素及分析指标 |  | 草地评价 |
| --- | --- | --- |
| 坡度 | ＜3 | 1 |
|  | 4~7 | 1 |
|  | 8~15 | 1 |
|  | 16~25 | 2 |
|  | 26~35 | 2 |
|  | ＞35 | N或3 |
| 土壤母质 | 壤土 | 影响不大 |
|  | 粘土、砂壤土 | 影响不大 |
|  | 砂土 | 影响不大 |
|  | 砂砾质 | 影响不大 |
|  | 基岩、岩质 | N |
| 覆土厚度（mm） | ≥100 | 影响不大 |
|  | 99~50 | 影响不大 |
|  | 49~30 | 影响不大 |
|  | 29~10 | 影响不大 |
|  | ＜10 | 影响不大 |
| 灌排水条件 | 不淹没或偶然淹没，灌排水条件较好 | 1 |
|  | 季节性短期淹没，灌排水条件一般 | 2 |
|  | 季节性长期淹没，灌排水条件较差 | 3或N |
|  | 长期淹没，无灌排水条件 | N |
| 非均匀沉降 | 无 | 1 |
|  | 轻度 | 2 |
|  | 中度 | 3 |
|  | 重度 | 3 |
| 污染程度 | 无 | 1 |
|  | 轻度 | 2 |
|  | 中度 | 2 |
|  | 重度 | 3 |
| 土壤有机质（g/kg） | ＞10 | 1 |
|  | 10-6 | 1 |
|  | ＜6 | 2或3 |

3、参评因素的选择

项目区地类为采矿用地，也有少量其他草地，周边无耕地、林地，土壤类型为，土壤厚度浅薄，有机质含量低。结合评估区内实际条件，评估区土地复垦选取的主要限制因素为坡度、土壤母质、覆土厚度、灌排水条件、污染程度、土壤有机质等7 个项指标。项目待复垦土地适宜性评价各类参评因素如表5-12。

5-12   待复垦土地单元的参评价因素综合表

| 评价单元 | 评价因素 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地形坡度 | 土壤母质 | 覆土厚度(cm) | 排灌条件 | 非均匀沉降 | 污染程度 | 土壤有机质(g/kg) |
| A:生活区1、生活区2、,B磅房、C:堆放区1D:堆放区2、E堆放区3区 | 小于3° | 砂砾质 | ＜10 | 差 | 无 | 无 | ＜6 |

根据实地调查和资料收集得到的各待复垦土地单元的参评因素数据（见上表）。根据各项指标数据，结合土地复垦可行性评价主要闲置因素与农林牧评级指标，得出每个复垦分区的待复垦土地适宜性评价结果（见表4-2-5），结合各个复垦分区评价结果进行论述如下：

1）A:生活区1、生活区2、,B磅房、C:堆放区1D:堆放区2、E堆放区3区土地复垦区：地形坡度最大32°；覆土厚度小于10厘米；土壤母质为砂砾质；排灌溉条件差，排水条件差；区内土地无污染，无非均匀沉降；有机质含量低。土地复垦为草地的适宜性评价等价为“N”，不适宜复垦为草地。土地复垦方向为其他草地。

待复垦土地单元各因素评级结果见表5-13。

表5-13   待复垦土地单元各因素评级结果

| 土地复垦单元 | 复垦土地类型 | 评价因素 |  |  |  |  |  |  | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 坡度 | 土壤母质 | 覆土厚度（cm） | 排灌条件 | 非均匀沉降 | 污染程度 | 土壤有机质（g/kg） |  |
| A:生活区1、生活区2、,B磅房、C:堆放区1D:堆放区2、E堆放区3 | 工矿用地及其他草地 | 2-32 | 影响不大 | 影响不大 | N | 1 | 1 | 3 | N |

结合各复垦分区参评因素的评级结果，得出复垦分区的待复垦土地适宜性评价结果见表5-14。

表5-14   项目土地复垦分区综合评价表

| 一级评价单元 | 序号 | 二级评价单元 | 适宜性评价 | 复垦方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压占区 | 1 | A:生活区1、生活区2,B磅房、C:堆放区1D:堆放区2、E堆放区3 | 不适宜复垦为草地 | 其他草地 |

### 5.4.10、最终复垦方向确定

从现场调查和评价结果的分析可知：

项目区内为采矿用地，也有少量其他草地，土壤层厚度小于2cm，生态环境脆弱，土地利用现状类型为建设用地中的采矿用地，也有少量其他草地。

项目区属典型的大陆性干旱气候，干燥、多风沙、少雨雪、地表无径流。夏季炎热、冬季寒冷，昼夜温差大。春秋两季多风。区内降雨量稀少，且多集中于夏季，以阵雨为主，当地自然条件差。

根据项目区当地自然条件、项目土地复垦适宜性评价结果和相似项目复垦经验，确定本项目开采破坏土地复垦方向为恢复原有地貌景观或与周边地形地貌相协调，土地复垦方向为其他草地。

1、水土资源平衡分析

根据各评价单元的复垦适宜性评价项目区土地复垦方向为其他草地，只需进行地质灾害整治，防止水土流失。

本项目区属若羌县，本项目原始地类为建设用地中的采矿用地，也有少量其他草地，植被不发育，复垦地类为其他草地，不涉及耕地、林地、草地等，没有植被种植要求，故不存在灌溉工程。

2、土地复垦质量要求

1）土地复垦质量要求制定依据

（1）国家及行业的技术标准

A《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；

B《土地复垦条例》（2011 年）；

C《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）。

（2）项目区土地利用水平

考虑到项目区损毁土地的特点，土地复垦工作应根据项目区自身生态环境特征，遵循因地制宜的原则，确保复垦方向与原（或周边）土地利用类型尽可能保持一致。采取合适的预防控制措施和工程措施，使损毁的土地恢复到原生产利用条件，制定的复垦标准原则上不能低于原（或周边）土地利用类型的土壤质量和生产水平。

（3）土地复垦适宜性分析的结果

根据国际及行业标准、项目区自然和社会经济条件，结合土地复垦适宜性分析结果，针对复垦方向制定相应的复垦标准，选择相适宜的复垦措施。

（4）项目所在地相关权利人的调查意见

《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）中没有未利用地质量控制标准，应结合项目区自然地理和社会经济条件、复垦单元原始地形坡度、土壤质地、植被覆盖度等制定土地复垦质量控制标准，制定的复垦标准原则上不能低于原（或周边）土地利用类型的土壤质量和生产水平。

（5）复垦质量控制标准

复垦为其他草地时地面坡度与周边原始地形坡度相适应。

2）土地复垦质量要求

（1）A:生活区1、生活区2,B磅房、C:堆放区1D:堆放区2、E堆放区3土地复垦质量要求

①拆除地表设施和建筑物，可利用材料外运，建筑垃圾拉运至垃圾掩埋场掩埋；

②土地平整，整治后恢复原始地形坡度小于3°，禁止形成局部凸起或凹陷，有效控制水土流失，恢复至原始地形地貌；

# 6土地复垦预防及质量标准

## 6.1土地复垦预防

土地复垦预防措施

因最终确定的复垦土地类型为其他草地，在拆除构筑物时，对占压土地使原有土地形态发生改变并导致原有土地表层起伏不平的，根据复垦标准，需对场地进行平整，并与该区地形地貌相协调。

### 6.1.1项目区土地复垦

一、目标任务

1、目标

对因压占等造成破坏的土地，采取整治措施，将项目活动损毁土地复垦为即其他草地。

2、任务

按照项目区所在地区自然条件和复垦方向要求，采用工程技术措施恢复破坏土地的自然景观。对项目生产建设中所压占的土地进行平整并进行管护和监测，对该区进行平整，并进行监测。

二、工程设计

对项目区造成的破坏区域提出土地复垦，土地复垦规划图见（附图4）。具体工程设计如下：

A:生活区1、生活区2,占地面积为为0.136345公顷。生活区1、生活区2占地面积1363.45平方米，建筑面积1363.45平方米，板房拆除量，在复垦前需将建（构）筑物拆除，并将硬化场地拆除，按照1:0.25的拆除量，拆除量为325立方米。

项目结束后就地平整，采用推土机对场地进行平整，复垦区场内土地坑洼不平，需采用人工借助机械对场地进行平整。原始地形坡度小于3°，场地平整采用V=5000tanα公式（V：每公顷土地平整量，单位（立方米）；α：平整土地坡度）。最终确定地形坡度小于3°，预计每公顷土地平整量87.27立方米，平整工程量为11.90立方米。

B：磅房占地面积为为0.025553公顷，水泥面厚25厘米，在复垦前需将建（构）筑物拆除，并将硬化场地拆除，拆除量为0.025553*10000*0.25=63.88立方米。

项目结束后就地平整，采用推土机对场地进行平整，复垦区场内土地坑洼不平，需采用人工借助机械对场地进行平整。原始地形坡度小于2°，场地平整采用V=5000tanα公式（V：每公顷土地平整量，单位（立方米）；α：平整土地坡度）。最终确定地形坡度小于2°，预计每公顷土地平整量87.27立方米，平整工程量为2.23立方米。

C:堆放区1，占地面积为为7.556376公顷,水泥地占地0.65公顷水泥面厚25厘米，在复垦前需将建（构）筑物拆除，并将硬化场地拆除，拆除量为0.65*10000*0.25=1625立方米。

项目结束后就地平整，采用推土机对场地进行平整，复垦区场内土地坑洼不平，需采用人工借助机械对场地进行平整。原始地形坡度2-32°，场地平整采用V=5000tanα公式（V：每公顷土地平整量，单位（立方米）；α：平整土地坡度）。最终确定地形坡度2-32°，预计每公顷土地平整量87.27立方米，平整工程量为659.4立方米。

D:堆放区2占地面积为0.676208公顷，水泥地占地0.10公顷水泥面厚25厘米，在复垦前需将建（构）筑物拆除，并将硬化场地拆除，拆除量为0.10*10000*0.25=250立方米。

项目结束后就地平整，采用推土机对场地进行平整，复垦区场内土地坑洼不平，需采用人工借助机械对场地进行平整。原始地形坡度2-28°°，场地平整采用V=5000tanα公式（V：每公顷土地平整量，单位（立方米）；α：平整土地坡度）。最终确定地形坡度2-32°，预计每公顷土地平整量87.27立方米，平整工程量为59.01立方米。

E:堆放区3占地面积为0.715194公顷。水泥地占地0.15公顷水泥面厚25厘米，在复垦前需将建（构）筑物拆除，并将硬化场地拆除，拆除量为0.15*10000*0.25=375立方米。

项目结束后就地平整，采用推土机对场地进行平整，复垦区场内土地坑洼不平，需采用人工借助机械对场地进行平整。原始地形坡度4-30°°，场地平整采用V=5000tanα公式（V：每公顷土地平整量，单位（立方米）；α：平整土地坡度）。最终确定地形坡度4-30°，预计每公顷土地平整量87.27立方米，平整工程量为62.41立方米。

根据项目区工程施工工艺、时序、结合复垦土地适宜性分析，项目区工程项目土地复垦主要采取以下几种工程技术措施：

三、主要工程量

项目区土地复垦主要工程量：地面设施拆除、土地平整工程（表6-1）。

表6-1   项目区土地复垦工程量一览表

| 序号 | 工程内容 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A:生活区1、生活区2 |  |  |
| -1 | 拆除 | 100立方米 | 3.25 |
| -2 | 平整场地工程 | 100立方米 | 0.119 |
| 二 | B：磅房 |  |  |
| -1 | 拆除 | 100立方米 | 0.6388 |
| -2 | 平整场地工程 | 100立方米 | 0.0233 |
| 三 | C:堆放区1墙 |  |  |
| -1 | 拆除 | 100立方米 | 16.25 |
| -2 | 平整场地工程 | 100立方米 | 6.594 |
| 四 | D:堆放区2 |  |  |
| -1 | 拆除 | 100立方米 | 2.5 |
| -2 | 平整场地工程 | 100立方米 | 0.5901 |
| 五 | E堆放区3 |  |  |
|  | 拆除 | 100立方米 | 3.75 |
|  | 平整场地工程 | 100立方米 | 0.6241 |

### 6.1.2含水层破坏修复

目标任务

项目区开采最低标高位于当地最低侵蚀基准面之上，临时占地复垦的最终方向为其他草地，生产生活对项目区含水层的破坏甚微，因此不用对含水层进行修复。

### 6.1.3水土环境污染修复

一、目标任务

根据水土环境现状和预测评估结果，该项目对当地水土环境的影响较轻，未来生产过程中，应严格控制污水的排放和固体废弃物的处置，防止周边水土环境遭到污染。

二、工程设计

产生的固体废弃物和污水按设计方式经净化处理后，水土环境污染影响较轻未来水土环境污染修复工程主要为固废、污水处理工程。

处理后的废水用于降尘或自然排放。

三、技术措施

## 6.2.土地复垦质量控制标准

1、坚持“谁开发、谁保护，谁破坏、谁治理”的原则，对项目区范围内以及矿业活动影响区的地质环境实施预防、治理工作。

2、本方案是在充分借鉴山区该项目区地质环境治理经验的基础上，根据本项目地质环境问题及其特点，因地制宜布设各项防治措施，建立技术先进、经济合理、实用可靠、成效显著的地质环境防治措施与建议。

3、遵循预防优先、边开发边治理、彻底治理恢复的指导思想，实施预防、保护、治理与监测一体化，实施地质环境综合治理与土地复垦。

4、坚持从实际出发的原则，充分考虑自然环境条件，应因地制宜，因害治理，提出针对性和可操作性的地质环境防治与土地复垦措施。

5、为做好地质环境恢复治理与土地复垦工作，要做好地质环境勘察、设计、监督管理工作，确保地质环境保护与恢复治理工程的社会效益与环境效益。

根据地质环境复杂程度、开发可能引的问题以及地质环境影响预测评估、矿山地质保护与土复垦分区评估以及环境保护规划分区结果，进行环境综合治理规划分期，分为基建期+生产期、复垦期2期进行综合治理。

本项目主要进行地质灾害、水土污染、地形地貌景观及土地资源的治理和监测工作（表6-2）。

表6-2   项目地质环境治理工程量统计表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环境保护与防治措施 |  |  |
| （一） | 地形地貌景观监测 |  |  |
| 2 | A:生活区1、生活区2,B磅房、C:堆放区1D:堆放区2、E堆放区3 | 1次/2月 | 12 |
| 3 | 地形测绘 | 1次/年 | 2 |
| （二） | 水土环境监测 |  |  |
| 2 | 土壤环境污染 |  |  |
| （1） | A:生活区1、生活区2,B磅房、C:堆放区1D:堆放区2、E堆放区3 | 1次/年 | 2 |

### 6.2.1土地复垦质量控制标准

一、土地复垦总体部署

本矿土地复垦总体部署计划见表6-3。

（1）生产期（2023年4月-2023年9月）：土地损毁监测，3个监测点,每年2次，共计12次

（2）复垦期（2023年9月-2025年9月）：A:生活区1、生活区2,B磅房、C:堆放区1D:堆放区2、E堆放区3压占损毁的土地进行复垦工作。

表6-3   本项目地复垦工作量一览表

| 序号 | 工程内容 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A:生活区1、生活区2 |  |  |
| -1 | 拆除 | 100立方米 | 3.25 |
| -2 | 平整场地工程 | 100立方米 | 0.119 |
| 二 | B：磅房 |  |  |
| -1 | 拆除 | 100立方米 | 0.6388 |
| -2 | 平整场地工程 | 100立方米 | 0.0233 |
| 三 | C:堆放区1墙 |  |  |
| -1 | 拆除 | 100立方米 | 16.25 |
| -2 | 平整场地工程 | 100立方米 | 6.594 |
| 四 | D:堆放区2 |  |  |
| -1 | 拆除 | 100立方米 | 2.5 |
| -2 | 平整场地工程 | 100立方米 | 0.5901 |
| 五 | E堆放区3 |  |  |
|  | 拆除 | 100立方米 | 3.75 |
|  | 平整场地工程 | 100立方米 | 0.6241 |

二、技术措施

根据水土环境现状和预测评估结果，项目区对当地水土环境的影响较轻，未来运行程中，应严格控制污水的排放和固体废弃物的处置，防止周边水土环境遭到污染。

## 6.3环境监测

一、目标任务

项目区地质环境是在自然地质作用（地震、暴雨、冻融、风化作用等）下及人为地质作用双重作用影响的地质环境，是一个在建设生产活动影响下的快速变化的地质环境，从建设、生产到复垦不同阶段，地质环境变化很大。因此开展地质环境监测，掌握其变化规律，可以有目的的预防、治理地质环境，降低和避免地质灾害风险具有重要的意义。

地质环境监测包括地质灾害监测、含水层破坏监测、地形地貌景观监测和土地资源监测，地质环境监测点部署见附图。

二、监测设计

（一）地质灾害监测

1、目标任务

A:生活区1、生活区2,B磅房、C:堆放区1D:堆放区2、E堆放区3区对土地及地形地貌影响的变化情况，及时了解土地占用情况，防止进一步扩大土地损毁面积。

2、监测设计

GPS 地形监测重点布设在地形地貌景观变化大的地点或区域，A:生活区1、生活区2,B磅房、C:堆放区1D:堆放区2、E堆放区3项目区共设置人工监测点3个。

3、技术措施

监测方法采用人工简易监测。

4、主要工程量

项目区运行期，对地形测量景观变化大的区域，每2个月人工监测1次，共计36次，每1年实施地形测绘1次，实施最终监测，共计2次。

（二）地形地貌景观

1、加强监测管理工作，完善环境监测的各项规章制度。

2、明确项目区地质环境监测人员，把责任落实到人、到岗，针对可能诱发地质灾害的地段，派人巡检，发现安全隐患应及时通报处理。监测人员必须经过技术培训，能够熟练掌握监测方法。

3、及时探访项目区周边群众，注意收集项目区周边环境变化的有关信息，并加以综合分析，提出应对和解决措施。

4、主要采用人工观巡视测法。观测边坡上的裂缝、位移、坍塌等现象以及采场地形地貌景观变化，监测结果要做好记录。发现异常情况，应及时通报处理。

（三）水土环境污染监测

1、土壤环境污染监测

A:生活区1、生活区2,B磅房、C:堆放区1D:堆放区2、E堆放区3周围土壤质量的监测。

（1）监测内容

检测项目包括PH、烃类分析、重碳酸根(HCO3-)、钾、钠、全锌、全铁、镉、铅、铬、镍、汞、砷等。

（2）监测点的布设

监测点布设严格按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）中的要求进行布设，主要在废石场、A:生活区1、生活区2,B磅房各布置3个监测点，进行土壤情况监测。

（3）监测方法

土壤污染监测的频次、方法、精度要求执行《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）。土壤污染监测采用人工巡查、取样化验的方式，将土样密封好，带回实验室用不同仪器分析进行监测。采样的同时，由专人填写样品标签，采样记录；标签一式两份，一份放入袋中，一份系在袋口，标签上标注采样时间、地点、样品编号、监测项目、采样深度和经纬度。

（4）监测频率

由矿山企业专人或委托有资质的单位定时监测。

①A:生活区1、生活区2,B磅房、C:堆放区1D:堆放区2、E堆放区3监测频率每年1次，方案适用年限内共监测2次。

# 7土地复垦工程设计及工程量测算

## 7.1土地复垦工程经费估算依据

《土地开发整理项目预算定额标准》财政部、国土资源部【2011】128号文；

《土地整治项目规划设计规范》（TD/1012-2016）；

《土地开发整理规划编制工程》（TD/1011-2000）。

表7-1   土地复垦总工作量一览表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地质环境保护与防治措施 |  |  |
| (一） | 地形地貌景观监测 |  |  |
| 1 | A:生活区1、生活区2,B磅房、C:堆放区1D:堆放区2、E堆放区3 | 1次/7月 | 4 |
| （二） | 水土环境监测 |  |  |
| 2 | 土壤环境污染 |  |  |
| （1） | A:生活区1、生活区2,B磅房、C:堆放区1D:堆放区2、E堆放区3 | 1次/年 | 2 |

## 7.2工程经费估算单价及取费标准

根据《土地开发整理项目预算定额标准》财建[2011]128号，项目概算由工程施工费、前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费组成。

1、工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。

（1）直接费由直接工程费和措施费组成。

①直接工程费由人工费、材料费、机械使用费组成。

项目区属于十一类工资区四类地区津贴区，其基本工资标准为甲类610元/月，乙类503元/月，地区工资系数为1.1304。经计算，人工工资预算单价为：甲类工62.44元/工日；乙类工49.20元/工日。

本项目土地复垦工作主要在海拔3500米以下进行，根据《土地开发整理项目预算定额标准》，人工调整系数1.2，机械调整系数1.45。调整后的甲类工为74.92元/工日；乙类工59.04元/工日。

A监测费

包括地质环境监测和土地复垦监测两部分。其中地质环境监测包括地质灾害监测、含水层监测、地形地貌景观监测、水土污染监测，土地复垦监测包括土壤监测植被恢复监测、配套设施监测等内容。

a崩塌、滑坡监测：通过参照类比，每个监测点为监测费约15元。

b水土污染监测：参照类比以往监测费用，采用全分析对地表水水质进行检测，每个监测点监测费约为250元。

c参照类比以往监测费用，采用全分析对土壤进行检测，每个监测点监测费约为500元。

本工程所涉及的材料主要为燃油，柴油按5.31元每公斤计算，警示牌、防渗材料均为市场价格。

在机械使用费定额的计算中，台班费依据《土地开发整理项目预算定额标准》财建[2011]128号确定。见附表3。

②措施费由临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和特殊地区施工增加费组成，取8%。

（2）间接费包括企业管理费和规费，取5%。

（3）利润依据《土地开发整理项目预算定额标准》财建[2011]128号规定，利润率取3%，计算基础为直接费与间接费之和。

（4）税金依据《土地开发整理项目预算定额标准》财建[2011]128号规定，税率取9%，计算基础为直接费、间接费和利润之和。

2、设备购置费：本次复垦均为利用矿山已有设备，不再另外购置。

3、其它费用依据《土地开发整理项目预算定额标准》财建[2011]128 号规定，本项目包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费。

（1）前期工作费

包括依据国家法律须进行评价评估、咨询、勘察、设计、施工招标文件、施工招标标底文件编制时，按规定应支付的费用，本次估算中按照直接工程费的8%提取。

（2）工程监理费

是项目承担单位委托有资质的单位，按国家有关规定进行全程监督与管理所发生的费用。按照国家物价局对建设部工程建设监理费的规定第三条第一款按所监理工程概（预）算的百分比计收，本次工程估算50～100万，按照5%提取。

（3）竣工验收费

竣工验收费是指恢复治理工作完工后，因项目竣工验收、决算、成果的管理等发生的各项支出。主要包括项目工程验收费、项目决算的编制与审计费、整理后土地的重估与登记费。按工程施工费8%提取。

（4）业主管理费

是指项目承担单位为项目的组织、管理所发生的费用，包括项目管理人员的工资、补助工资、其他工资、职工福利费、公务费、业务招待费等，按工程施工费、前期工作费、工程监理费和竣工验收费的总和的8%提取。

4、不可预见费

根据环境保护与综合治理、土地复垦工作特点，不确定因素较多，不可预见费按工程施工费、和其他费用之和的3%计取。

5、其他需要说明的费用

考虑到资金的时间价值、物价上涨、通货膨胀、国家宏观调控以及地方经济发展等因素，应进行动态投资分析，计算差价预备费。动态投资计算公式为：动态投资=静态投资+价差预备费。

为合理计算动态资金，需合理确定复垦期内价格上涨指数。本方案取巴州地区近20年的CPI增长率的平均值计算土地复垦动态投资资金。参照新疆巴州地区统计局发布的《国民经济和社会发展统计公报》公布的数据，计算出2001-2019年的CPI增长率。2001-2019年的CPI增长率详见表7-1-1。

巴州地区2001-2019年的CPI增长率的平均值约为2.62%。本方案考虑到物价上涨率，并参考上述资料，最终确定价差预备费费率为2.62%，方案服务年限为5年，n取5.

价差预备费计算公式：

（式6-1）

（式6-2）

其中：

F—价差预备费（万元）；

T—第n年工程投资（万元）；

i—价差预备费费率（%）；

n—年份；

D—动态投资（万元）。

由于本方案环境恢复治理与土地复垦施工期从2022年至2026年，因此n取5，将环境保护与综合治理、土地复垦工作计划安排中各年度的复垦资金静态投入值带入上式。

## 7.3土地复垦工程经费估算

### 7.3.1总工程量与投资估算

本项目土地复垦工程包括A:生活区1、生活区2,B磅房、C:堆放区1D:堆放区2、E堆放区3的复垦。矿土地复垦工程总投资47.52 万元，其中施工费39.20  万元，占总投资85.79  %，其他费用4.31  万元，占总投资9.44%，详见土地复垦工程经费预算书（表7-6）。

7.3.2单项工程量与投资估算

估算费用由施工费、其他费用组成。详见土地复垦工程经费预算书（表7-2）。

表7-2   土地复垦工程费用估算总表

| 序号 | 费用名称 | 金额(万元) | 各分项费用占总费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土地复垦工程施工费 | 39.20 | 85.79 |
| 二 | 设备费 | 0.00 | 0.00 |
| 三 | 土地复垦监测与管护费 | 0.06 | 0.12 |
|  | 复垦监测费 | 0.06 |  |
| 四 | 其他费用 | 4.31 | 9.44 |
| （一） | 前期工作费 | 0.78 | 1.72 |
| （二） | 业主管理费 | 0.78 | 1.72 |
| （三） | 工程监理费 | 2.16 | 9849.90 |
| （四） | 竣工验收费 | 0.59 | 2686.34 |
| 五 | 预备费 | 2.12 | 4.64 |
| （一） | 基本预备费 | 1.27 | 2.79 |
| （二） | 风险金 | 0.85 | 1.86 |
| 六 | 静态总投资 | 45.69 | 100.00 |
| 七 | 动态总投资 | 47.52 |  |

表7-3   方案服务年限土地复垦工程施工费预算表

| 一 |  | 水土污染处理 |  |  |  | 2016.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 市场价 | 生活垃圾 | 立方米 | 7.49 | 200 | 1498 |
| （二） | 市场价 | 生活污水 | 立方米 | 259.2 | 2 | 518.4 |
| 二 |  | 土地复垦 |  |  |  | 391979.0857 |
| （一） |  | A:生活区1、生活区2 |  |  |  | 47675.943 |
| 1 | 10310 | 平整场地工程 | 100m3 | 0.119 | 697 | 82.943 |
| 2 | 30073 | 房屋拆除 | 100m3 | 3.25 | 14644 | 47593 |
| （二） |  | 磅房 |  |  |  | 9370.8273 |
| 1 | 10310 | 平整场地工程 | 100m3 | 0.0233 | 697 | 16.2401 |
| 2 | 30073 | 房屋拆除 | 100m3 | 0.6388 | 14644 | 9354.5872 |
| 三 | C:堆放区1 |  |  |  |  | 242561.018 |
| 1 | 10310 | 平整场地工程 | 100m3 | 6.594 | 697 | 4596.018 |
| 2 | 30073 | 房屋拆除 | 100m3 | 16.25 | 14644 | 237965 |
| 四 | C:堆放区2 |  |  |  |  | 37021.2997 |
| 1 | 10310 | 平整场地工程 | 100m3 | 0.5901 | 697 | 411.2997 |
| 2 | 30073 | 房屋拆除 | 100m3 | 2.5 | 14644 | 36610 |
| 五 | C:堆放区3 |  |  |  |  | 55349.9977 |
| 1 | 10310 | 平整场地工程 | 100m3 | 0.6241 | 697 | 434.9977 |
| 2 | 30073 | 房屋拆除 | 100m3 | 3.75 | 14644 | 54915 |
| 土地复垦工程施工费 |  |  |  |  |  | 39.20 |
| 三 |  | 监测 |  |  |  | 570 |
| （一） |  | 土地复垦监测 | 次 | 36 | 15 | 540 |
| （二） |  | 复垦效果监测 | 次 | 2 | 15 | 30 |

表7-4   方案服务年限土地复垦其他费用估算表

| 项目 | 费用名称 | 费率（%） | 取费基数 | 预算金额 | 各分项费用占其他总费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （万元） | （万元） |  |
| 1.00 | 前期工作费 | 工程施工费*2% | 39.20 | 0.78 | 18.18 |
| 2.00 | 业主管理费 | 工程施工费*2% | 39.20 | 0.78 | 18.18 |
| 3.00 | 工程监理费 | 工程施工费*5.5% | 39.20 | 2.16 | 50.00 |
| 4.00 | 竣工验收费 | 工程施工费*1.5% | 39.20 | 0.59 | 13.64 |
| 合计 |  |  |  | 4.31 | 100.00 |

表7-5   方案服务年限土地复垦工程预备费估算表

| 项目 | 费用名称 | 费率（%） | 取费基数 | 预算金额 | 各分项费用占其他总费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （万元） | （万元） |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 一 | 预备费 |  |  |  |  |
| 1.00 | 基本预备费 | （工程施工费+监测费+设备费+其他费用）*3% | 42.44 | 1.27 | 60.00 |
| 2.00 | 风险金 | （工程施工费+监测费+设备费+其他费用）*2% | 42.44 | 0.85 | 40.00 |
| 总计 |  |  |  | 2.12 | 100.00 |

表7-6   方案服务年限土地复垦工程动态投资估算表

| 年限 | 静态总投资 | 开始第n年 | 年投资 | 系数 | 价差预 | 动态投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （1.0262（n-1）） | 备费 |  |
| 3.5年 | 45.69 | 2022.12-2023.11 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 47.52 |
|  |  | 2023.12-2024.11 | 11.42 | 11.72 | 0.30 |  |
|  |  | 2024.12-2025.11 | 11.42 | 12.03 | 0.61 |  |
|  |  | 2025.12-2026.5 | 11.42 | 12.34 | 0.92 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 1.83 |  |

## 7.4总费用汇总与年度安排

一、总费用构成与汇总

依据前节所述项目土地复垦工程经费土地复垦工程经费45.69 万元，合计经动态治理工程经费为47.52 万元（表7-6）。

二、土地复垦费用提取

根据土地复垦工作总体安排部署对土地复垦工程总经费做出安排，大部分土地复垦工程经费在2025年4月投入使用。

本方案土复垦费用纳入本项目生产成本。根据《土地复垦条例》第15条的规定的要求，业主将在若羌县自然资源局指定的银行建立土地复垦专门账户，按照本土地复垦方案确定的金额，在专门账户中足额预存土地复垦费用。

将与若羌县自然资源局、指定银行共同签订土复垦费用使用监管协议，按照《土地复垦条例实施办法》确定的原则明确土地复垦费用预算的时间、数额、程序、条件及违约责任。

项目从建设至复垦工作结束共计3.5年，本方案计算的土地复垦静态总投资45.69 万元，将从2023年本方案通过审查后预存土地复垦资金，根据土地复垦条例实施办法，生产建设周期在三年以下的项目，需一次性全额预存土地复垦费用，且要求在生产建设活动结束前一年预存完毕。各阶段提取额度富余，在完成阶段复垦义务后共管账户中资金有剩余的，充抵下一阶段应提取额度。如果在复垦工作中发现投资不足的，业主将及时修改投资估概算，追加投资，保证复垦工作的顺利完成。期间若国家提出资金的具体金额要求，则根据国家要求进行调整。

| 补充定额编号XB30030 |  | 浆砌石砌体机械拆除及危岩清理 ⑶ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:机械拆除、清理、堆放 |  | 运距 |  | 单位：100m³ | 金额单位：元 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 5105.74 |
| (一) | 直接工程费 |  |  |  | 4862.61 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 1024.5 |
|  | 甲类工 | 工日 |  |  |  |
|  | 乙类工 | 工日 | 6 | 170.75 | 1024.5 |
| 2 | 机械费 |  |  |  | 3606.56 |
|  | 挖掘机液压1m³ | 台班 | 2.3 | 1081.43 | 3606.56 |
| 3 | 其他费用 | ％ | 5 | 4631.06 | 231.55 |
| （二） | 措施费 | ％ | 5 | 4862.61 | 243.13 |
| 二 | 间接费 | ％ | 5 | 5105.74 | 255.29 |
| 三 | 利润 | ％ | 3 | 5361.03 | 160.83 |

| 补充定额编号XB30030 |  | 浆砌石砌体机械拆除及危岩清理 ⑶ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:机械拆除、清理、堆放 |  | 运距 |  | 单位：100m³ | 金额单位：元 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 599.47 |
| (一) | 柴油 | kg | 165.6 | 3.62 | 599.47 |
| 五 | 税金 | ％ | 9 | 6121.33 | 550.92 |
| 合计 |  | — | — | — | 6672.25 |

10310--推土机推土Ⅲ类  10-20m100m3

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 480 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 463 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 18 |
|  | 甲类工 | 工日 | 74.92 |  | 0 |
|  | 乙类工 | 工日 | 59.04 | 0.30 | 18.32 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| 3 | 机械费 | 元 |  |  | 422 |
|  | 74kw推土机 | 台班 | 582.75 | 0.50 | 422.5 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| 4 | 其他费用 | 元 |  | 5.00 | 22 |
| （二） | 措施费 | 元 | 3.80% |  | 18 |
| 二 | 间接费 | 元 | 5.00% |  | 24 |
| 三 | 计划利润 | 元 | 3.00% |  | 15 |
| 四 | 材料差价 | 元 |  |  | 76 |
| 五 | 税金 | 元 | 9.00% |  | 66 |
| 合计 |  |  |  |  | 679.00 |

机械台班单价分析表

| 定额编号：7002 | 交流电焊机30KVA |  |  |  | 金额单位：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 一类费用 | 元 |  | 3.63 | 3.63 |
| 2 | 二类费用 |  |  |  | 124.98 |
| （1） | 人工 | 工日 | 1 | 73.5 | 73.50 |
| （2） | 电 | Kwh | 99 | 0.52 | 51.48 |
| 3 | 机械台班单价 | 1+2 |  |  | 128.61 |
| 合计 |  | （1+2）*1.45 |  |  | 186.48 |

# 8保障措施与效益分析

## 8.1 组织保障

按照“谁开发，谁保护、谁破坏，谁治理”和“谁损毁，谁复垦”原则，在地质环境恢复治理与土地复垦工作完成后，申请地质环境恢复治理与土地复垦方案的竣工验收，和配合好当地自然资源管理部门对地质环境恢复治理与土地复垦方案的竣工验收工作。具体职责如下：

1、认真执行国家和地方政府、自然资源部门有关土地复垦的方针政策，贯彻落实“谁损毁、谁负责、谁复垦”及“预防控制为主”的土地复垦原则。

2、建立土地复垦目标责任制，每年年底向项目单位以及自然资源主管部门报告土地损毁及损毁土地复垦情况。

3、协调土地复垦工程与有关工程的关系，确保土地复垦工程正常施工，最大限度减少建设活动对土地的损毁，保证损毁土地及时复垦。

4、深入土地复垦工程现场检查，掌握建设过程中土地损毁状况及土地复垦措施落实情况。

5、定期培训土地复垦管理及技术人员，提高人员素质和管理水平。

## 8.2技术保障

土地复垦工程设计与施工时委托有设计资质的单位进行施工图设计。应指定专人负责监督项目实施进展，恢复治理及土地复垦项目完成后，提请主管部门组织竣工验收，逐项核实工程量、鉴定工程质量和完成效果，对不合格工程及时要求返工并会同各参建单位进行经验总结，改进工作。

## 8.3资金保障

土地复垦费用

按照土地复垦方案确定的资金数额，在土地复垦费用专门账户中足额预存土地复垦费用。预存的土地复垦费用遵循“土地复垦义务人所有，自然资源主管部门监管，专户储存专款使用”的原则。

根据土地复垦条例实施办法，生产建设周期在三年以下的项目，需一次性全额预存土地复垦费用，且要求在生产建设活动结束前一年预存完毕。本项目临时用地使用期为2年，本项目土地复垦费用建议一次性交清。项目土地复垦费用来源于项目总投，总预存金额为45.69 万元。

土地复垦义务人需要使用复垦经费时，应向损毁土地所在地县级自然资源主管部门申请出具土地复垦费用支取通知书，凭土地复垦费用支取通知书，从土地复垦费用专门账户中支取土地复垦费用，专项用于土地复垦。

## 8.4监管保障

业主定期向自然资源主管部门报告治理与当年进度情况，批准后的方案具有法律强制性，不再擅自变更。如方案有重大变更，将向自然资源主管部门申请，自然资源主管部门有权依法对方案实施情况进行监督管理。业主应强化施工管理，严格按照方案要求进行自查，并主动与自然资源主管部门取得联系，自觉接受自然资源主管部门的监督管理。

我公司将根据方案、编制并实施阶段治理与土地复垦计划和年受自然资源主管部门对实施情况监督检查，接受社会对实施情况监督。

## 8.5效益分析

一、经济效益

由于项目区所在地土地类型主要为未利用地和未利用地，土地复垦项目概算总投资为45.69 万元，亩均投3334元。本项目通过土地复垦后，恢复其他草地9.109676公顷。恢复土地原有价值表现在：

1、多样性的影响

土地复垦项目的实施，再加上后期合理适当的监测、管护措施，吸引周边动物群落的回迁。具有良好的、长远的环境效益，能够促进经济和社会的可持续发展。

2、水土保持

通过复垦工作的进行，使得项目区受破坏土地得到改善，提高了土地抗冲、抗蚀能力。

3、景观恢复

实施复垦工程能使生产建设破坏的自然景观得到很好地恢复，为项目区创造良好的生态自然环境。

二、社会效益

本项目地质环境保护与土地复垦方案的实施，一是有效降低环境对周边人员的潜在影响和危害；二是有利于项目区正常生产，使企业获得最大的经济、社会效益；三是在项目区内对破坏的土地进行复垦，可促使被破坏的土地资源等得以最大限度的治理恢复，对营造一个良好的项目区生产环境。

三、环境效益

对本项目区被破坏的土地进行治理恢复及复垦是实现环境效益的重要措施。随着治理区地形地貌及土地功能的恢复，不仅使该区地质环境、生态环境状况明显改观，也改善了项目区周边的环境质量。

## 8.6安全措施

1、安全生产贯穿于生产活动的全过程，要牢固树立“以人为本”思想，“管生产的必须安全”，要求人员严格按照制度执行，不得存在麻痹思想。

2、以“安全第一，预防为主”为中心，经常性组织工作施工人员学习各种安全规章制定，树立生产必须安全的正确观念，提高全员的安全生产意识，完善各种安全设施，抓好施工现场安全管理。

3、安全保证措施

1）建立安全生产管理体系

2）建立健全安全管理规章制度

3）搞好全员安全教育培训

4）抓好施工现场安全管理工作

5）制定夜间施工措施

4、制定应急预案